加美町岩座神地区歴史的景観形成地区自己評価書（指定地区全域）

(1)地区の目標

民家と棚田、石垣が集落の中に一体となって存在するという、全国的にも珍しい

美しい景観を持つ同地区において、人々の営みと自然が融合した穏やかな、そして

特徴的な集落景観の保全と創造を進めながら、さらに魅力ある景観形成を図っていく。

(2)項目別基準

| 項目 |  | 基準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 | 高さ | 階数は２階以下とする。やむを得ず３階とする場合は、３階の壁面を後退させるなど、主要な視点場からの意匠に配慮する。 |  |  |
|  | 屋根 | こう配屋根を原則とし、仕上げは伝統的な材料を使用するよう努める。 |  |  |
|  |  | 基調となる色は、黒又は灰色、暗かっ色とする。 色相：１０Ｒ～１０ＧＹ、無彩色 明度：４以下 彩度：２以下 ただし、伝統的材料のうち自然素材の場合は、この限りではない。 |  |  |
|  | 外壁 | 外壁は、しっくいや羽目板張り等の伝統的な材料の使用、形態に努める。 |  |  |
|  |  | 基調となる色は、灰色、茶系の落ち着いた色とする。 色相：５ＹＲ～５Ｙ、無彩色 明度：６．５以下 彩度：４以下 ただし、自然素材、白しっくい、黒しっくい等の場合は、この限りでない。 |  |  |
|  | 建具 | 木製、または木製以外は茶かっ色系統の色彩とする。 |  |  |
|  | 建築 設備 | 空調機等を設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ず、これらが周囲から見える場所に設置する場合は、意匠および色彩に十分配慮した目隠しをする。 |  |  |
|  | 外構 | 門、塀を設置する場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。 |  |  |
|  | 掲出物 | できるだけ数を少なくし、けばけばしい色は使用しない。 |  |  |
| 工作物 |  | 周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。 |  |  |
|  |  | 基調となる色彩は、けばけばしくならないものとし、周囲の景観との調和に努める。 |  |  |
|  |  | 石積みの保全に留意し、新たに擁壁を築造する場合は、自然石の使用と、伝統的な積み方とを基本とする。やむを得ず人工素材を使用する場合等は、材質感、色彩を工夫し、周辺景観、土壌に調和させる。 |  |  |

| 項目 |  | 基準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動販売機 | 位置 | 道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面から突出しないように努めるものとする。 |  |  |
|  | 意匠 | 企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。 |  |  |
|  | 色彩 | 基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と調和した色彩とし、それ以外の場合は、けばけばしくないものとし、周囲の景観から突出しないものとする。 |  |  |
|  | その他設置の方法 | 複数機設置する場合は、乱雑とならないよう配置するものとする。 |  |  |
|  |  | 機能上支障ない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや覆いを設けるなど修景に努める。 |  |  |