高砂市高砂地区歴史的景観形成地区自己評価書（指定地区全域）

(1)地区の目標

・歴史や伝統、文化を活かしながら、住みよい住環境の向上を図るとともに、水と緑の空間の活用を図る。

・商業系土地利用の区域については、にぎわいのあるまちづくりを進める区域として、歴史的なまちなみを重視した住宅及び商業環境の向上を図る。

・伝統的意匠を備えた建物意匠を重視することにより、歴史とともに培われた景観を活かしたまちづくりを進めていく。

(2)項目別基準

| 項目 |  | 基準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 | 位置 | 通りに面する壁面の位置は、連続性に配慮し、周囲より大幅に突出又は後退させない。 |  |  |
|  |  | 駐車スペース等を確保するため、やむを得ず建物を後退させる場合は、門、塀等を設けるなどまちなみの連続性を損なわないように努める。 |  |  |
|  |  | 敷地の中に屋敷を構える場合は、まちなみの連続性を損なわないよう門、塀等を設ける。 |  |  |
|  | 高さ | 都市計画で商業地域に定められた地域については階数を５階以下、それ以外の地域については階数を３階以下とする。 |  |  |
|  |  | ３階以上とする場合は、３階以上の壁面を通りから後退させるなど、形態、意匠等を工夫し、周囲の景観の連続性を守るよう努める。 |  |  |
|  | 外壁 | 基調となる色は、白ないし灰色、又は茶系統の落ち着いた色彩とする。ただし、自然系素材を用いる場合はこの限りでない。 - 色相０ＹＲ～５Ｙは、明度2.0～7.0、彩度3.0以下 - 上記以外は、明度2.0～7.0、彩度0.5以下 - 無彩色は、明度2.0～7.0 |  |  |
|  | 屋根 | 切妻、入母屋又は寄棟の勾配屋根とし、和瓦を基本とする。 |  |  |
|  |  | 基調となる色は、黒ないし灰色、又はこれらに近い色彩とする。ただし、都市計画で商業地域に定められた区域についてはこの限りでない。 - 全色相、明度2.5～5.5、彩度0.5以下 - 無彩色、明度2.5～5.5 |  |  |
|  |  | 堀川に面する敷地については、堀川側から見て屋根面が大きく見えるなど、屋根景観に配慮した意匠及び配置とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 高砂神社に面する敷地については、高砂神社側から見て屋根面が大きく見えるなど、屋根景観に配慮した意匠及び配置とするよう努める。 |  |  |
| 項目 |  | 基準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| 建 築 物 | 建具 | 格子や虫籠窓等を設置する場合は、高砂の伝統様式とする。 |  |  |
|  |  | 外壁の色彩に準じた色彩に心がけ、外壁の色彩基準の範囲の色彩とする。 |  |  |
|  |  | 伝統的様式の場合、木製建具を基本とし、やむを得ず木製以外とする場合は茶系統の色彩とする。 |  |  |
|  | 外構 | 門、塀等を設ける場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。 |  |  |
|  |  | 通りに沿った門、塀は伝統的な意匠に努める。 |  |  |
|  | 建築 設備 | 空調機等はできるだけ通りから見えにくい位置に設置する。やむを得ず通りから見える位置に設置する場合は、意匠及び色彩に配慮した目隠しを設ける。 |  |  |
|  | 掲出物 | 規模・数量は必要最低限とし、周辺景観との調和に配慮する。 |  |  |
|  |  | 自家用広告物以外の掲出は控えるよう努める。 |  |  |
|  |  | 屋上広告物は設置しない。ただし、都市計画において、商業系、工業系の用途地域に定められた地域でやむを得ず設置する場合は、必要最低限とし、周辺景観に配慮した形態、色彩、意匠等美観を害さないものとする。 |  |  |
|  | その他 | 近代洋風建築や通りに面して妻入りとなっている土蔵等の修理、修景等については、建物の特性にふさわしいものとするよう努める。 |  |  |
| 工作物 |  | 周囲に与える突出感及び違和感を軽減するような意匠とする。 |  |  |
|  |  | 基調となる色は、落ち着いた色彩とし、周囲の景観との調和に努める。 |  |  |
| 自動販売機 | 位置 | 道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面線から突出しないように努めるものとする。 |  |  |
|  | 意匠 | 企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。 |  |  |
|  | 色彩 | 基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と調和した色彩とし、それ以外の場合は、けばけばしくないものとし、周囲の景観から突出しないものとする。 |  |  |
|  | その他設置の方法 | 複数機設置する場合は、乱雑とならないよう配置するものとする。 |  |  |
|  |  | 機能上支障ない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや覆いを設けるなど修景に努める。 |  |  |