大規模建築物等自己評価書（市街地・集落領域における建築物の場合）

１　基本目標

①あしたのふるさと但馬の創造

②快適生活空間の形成

③自然との共生

④伝統文化の再認識

⑤交流の舞台づくり

２　基本方針

①背景となる山地・山容の維持、保全

②ランドマークへの眺望景観の継承

③屋並み風景の連続性の確保

④風景と調和した植栽の推進

３　項目別基準

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置・規模 | 位置 | 円山川沿いの主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的ランドマークや、孤立峰的山地などの自然的要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。 |  |  |
|  |  | 対岸からの眺望についても、分散したり、分棟したりするなど周辺景観に突出しない位置・規模とする。 |  |  |
|  |  | 円山川の流路と建築物の長手方向が平行する形とならないよう留意するなど、開放的な対岸景を継承するよう努める。 |  |  |
|  |  | 敷地境界からセットバックするなど、近隣に圧迫感を与えないように努めるとともに、周辺景観との調和に配慮する。 |  |  |
|  |  | 川に接している敷地は、できるだけ堤防敷との隙間の確保に努める。 |  |  |
|  | 高さ | 円山川沿いの主要な眺望点から見て、稜線のスカイラインを分断、又は遮へいしない高さとするよう努める。また、市街地では周辺建築物と調和のとれた高さとなるよう努める。 |  |  |
|  | 周辺建築物との関係 | 隣接する建築物の軒高や間口と調和させ、リズミカルな連続性確保に努める。 |  |  |
|  | 敷地 | 余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせるよう努める。 |  |  |

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意 匠 | 壁面 | 艶のある石州瓦の屋並みや緑と調和するような陰影の深いファサード意匠となるよう配慮する。 |  |  |
|  |  | 外側に低層部を階段状に配置したり、雁行型平面にするなど巨大な壁面が目立つことのないよう努める。 |  |  |
|  |  | 対岸からの見え方にも配慮したデザインとなるよう努める。 |  |  |
|  |  | 低層部については、まちなみの意匠の連続性に配慮するとともに、高層部においては、隣接する建築物や棟間の隙間確保にできるだけ努める。 |  |  |
|  |  | 街路景観のそろっているところでは、意匠の連続性に配慮する。 |  |  |
|  | 壁面設備 | 給水管、ダクト管などは外壁面に露出させないよう設置する。やむを得ず外部に露出する場合は、緑による遮へいや壁面と同色の仕上げを施すなどの措置を講ずる。 |  |  |
|  | 屋根・屋上 | 屋根形状は切妻など勾配屋根とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 塔屋部の突出を避け、建築物との一体的デザインに配慮する。 |  |  |
|  |  | やむを得ず塔屋を設ける場合は、勾配屋根にするなど、建築物本体との調和に努める。 |  |  |
|  | 屋上設備 | 建築物に取り込んだり、疑似屋根的な処理によって適切な覆い措置を講じるよう努める。 |  |  |
|  | 低層部 | 長大な無窓壁など、単調な壁面をつくらないよう努める。 |  |  |
|  |  | 出入口部は、緑と調和するよう陰影の深いファサード意匠となるよう配慮する。 |  |  |
|  | 屋外階段 | 建築物本体と調和した意匠、外壁仕上げとなるよう配慮し、円山川沿いや通りの主要な地点から見えにくい構造となるよう努める。 |  |  |
|  | 駐車場部 | 周辺と調和した入口意匠、外壁仕上げとなるよう配慮し、円山川沿いや通りの主要な地点から自動車が見えにくい構造となるよう努める。 |  |  |
|  | ベランダ等 | 建築物との調和を図る。洗濯物が円山川沿いや通りの主要な地点から直接見えにくい構造・意匠となるよう努める。 |  |  |
|  | その他 | 旧街道沿いの家屋や集落と接する領域では、特に周辺との連続性、壁面位置、意匠、素材などに配慮する。 |  |  |
| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| 材 料 |  | 金属やガラスなどの光沢性のある材料を大きな面積で用いる場合は、周辺景観との調和に配慮する。 |  |  |
|  |  | 下見板や基礎の石組などには地場材料やそれに類した素材を活用するなど、但馬の地域特性に配慮する。 |  |  |
|  |  | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。 |  |  |
| 色 彩 | 外壁 | 基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとし、色彩の演出に工夫する。 (1) Ｒ（赤）又はＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (2) Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 |  |  |
|  |  | 周辺との色調の連続性などに配慮する。 |  |  |
|  | 屋根 | 石州瓦の屋並みと違和感がなく、周辺の緑と調和した落ち着いた色調に努める。 |  |  |
|  |  | 外壁の基準に準じる。 |  |  |
| その他 | 太陽光発電パネル | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。 |  |  |
|  |  | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。 |  |  |
|  | 植栽 | 地域の環境に適した在来種を選定するなど、自然植生を考慮するとともに、四季を感じさせる植栽に努める。ただし、工場立地法その他の法令により緑化基準が設けられている建築物については適用しない。 |  |  |
|  |  | 円山川沿いからの視線の方向に配慮した高木植栽に努める。 |  |  |
|  |  | 現在ある樹木は原則として伐採しない。やむを得ない場合は、移植に努める。 |  |  |
|  | 駐車場 | 円山川沿いや通りの主要な地点から自動車が見えにくい構造とし、外周部はできるだけ緑化に努める。 |  |  |
|  | 外構 | 単調で閉鎖的な塀・擁壁を避けるなど、周辺のまち並みと調和した印象となるよう配慮する。 |  |  |
|  |  | 水路景観を考慮し、水路等の安易な暗渠化を避け、周辺と調和させるなど、一体的な修景に努める。 |  |  |