広告物等＜養父・八鹿のみち「生活文化景観誘導ゾーン」＞

【市街地エリア】

国道312号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書（広告物等）

＜養父・八鹿のみち「生活文化景観誘導ゾーン」＞

【市街地エリア】※道路路端から100メートルを超える区域においては、◎印ゴシック体表記の基準のみを適用する。

ア　位置・高さ

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ・建築物等の壁面や屋上を利用する広告物等（以下「壁面広告物等」という。）にあっては、道路と直交する壁面等への表示又は設置を控えるとともに、窓面を塞がないようにする。 |  |  |
|  | ・２階以下に表示又は設置するものとする。 |  |  |

イ　意匠

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| エリア 共通基準 | ・建て植えするものにあっては、周囲の景観に配慮した枠を設けるよう努める。 |  |  |

ウ　色彩

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ◎地色（建築物等の壁面等が地となる場合を含む。）はけばけばしくならないように努めるものとし、その範囲はマンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、当該エリアが歴史的景観形成地区に隣接している場合は、この限りでない。 (1) Ｒ、ＹＲ系の色相を使用する場合は彩度６以下 (2) Ｙ系の色相を使用する場合は彩度４以下 (3) その他の色相を使用する場合は彩度２以下 |  |  |
| エリア 共通基準 | ◎文字等に使用する色については、高彩度色の使用を２色以下とし、アクセント色として使用するものとする。（高彩度色とは、Ｒ、ＹＲ系の色相については彩度６を、Ｙ系の色相については彩度４を、その他の色相については彩度２を超えるものをいう。） |  |  |

エ　形状

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ・長方形を基本とする。ただし、材質に自然素材を用いる場合はこの限りでない。 |  |  |
|  | ・建て植えをするものにあって、一敷地に複数表示又は設置する場合は集合化に努めるものとする。やむを得ず集合化できない場合は、意匠をそろえるなどの工夫をする。 |  |  |
| エリア 共通基準 | ・建て植えするものにあっては、縦長長方形を基本とする。 |  |  |

オ　その他

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ◎電光掲示板やＬＥＤ等それ自体が発光するものの使用は控えるものとする。 |  |  |
|  | ・建て植えするものにあって電照式とする場合は外照式とする。 |  |  |
|  | ・広告旗については、必要最小限の期間の表示又は設置にとどめ、適切に管理するものとする。 |  |  |
|  | ・壁面広告物等の表示内容については、店名又は業種名のみとする。 |  |  |

広告物等＜養父・八鹿のみち「生活文化景観誘導ゾーン」＞

【山間エリア】

国道312号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書（広告物等）

＜養父・八鹿のみち「生活文化景観誘導ゾーン」＞

【山間エリア】※道路路端から100メートルを超える区域においては、◎印ゴシック体表記の基準のみを適用する。

ア　位置・高さ

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ・建築物等の壁面や屋上を利用する広告物等（以下「壁面広告物等」という。）にあっては、道路と直交する壁面等への表示又は設置を控えるとともに、窓面を塞がないようにする。 |  |  |
|  | ・２階以下に表示又は設置するものとする。 |  |  |
| エリア 共通基準 | ・広告旗等動く広告物等は表示又は設置を控えるものとし、２階以上には表示又は設置しないものとする。 |  |  |

イ　意匠

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| エリア 共通基準 | ・周囲の景観に配慮した枠を設けるとともに、その枠は間伐材等を使用した木製とするよう努める。 |  |  |
| 個別基準 | ・壁面広告物等は、原則として切り文字表示とする。やむを得ない場合は地色を外壁と同系色又は調和する色とする。 |  |  |

ウ　材料

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| エリア 共通基準 | ・木、石を感じさせる材質を使用するよう努める。 |  |  |

エ　色彩

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ◎地色（建築物等の壁面等が地となる場合を含む。）はけばけばしくならないように努めるものとし、その範囲はマンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、当該エリアが歴史的景観形成地区に隣接している場合は、この限りでない。 (1) Ｒ、ＹＲ系の色相を使用する場合は彩度６以下 (2) Ｙ系の色相を使用する場合は彩度４以下 (3) その他の色相を使用する場合は彩度２以下 |  |  |
| エリア 共通基準 | ◎文字等に使用する色については、高彩度色の使用を２色以下とし、アクセント色として使用するものとする。（高彩度色とは、Ｒ、ＹＲ系の色相については彩度６を、Ｙ系の色相については彩度４を、その他の色相については彩度２を超えるものをいう。） |  |  |

オ　形状

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ・長方形を基本とする。ただし、材質に自然素材を用いる場合はこの限りでない。 |  |  |
|  | ・建て植えをするものにあって、一敷地に複数表示又は設置する場合は集合化に努めるものとする。やむを得ず集合化できない場合は、意匠をそろえるなどの工夫をする。 |  |  |

カ　その他

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ◎電光掲示板やＬＥＤ等それ自体が発光するものの使用は控えるものとする。 |  |  |
|  | ・建て植えするものにあって電照式とする場合は外照式とする。 |  |  |
|  | ・広告旗については、必要最小限の期間の表示又は設置にとどめ、適切に管理するものとする。 |  |  |
|  | ・壁面広告物等の表示内容については、店名又は業種名のみとする。 |  |  |

広告物等＜養父・八鹿のみち「生活文化景観誘導ゾーン」＞

【集落・田園エリア】

国道312号沿道地域沿道型広域景観形成地域自己評価書（広告物等）

＜養父・八鹿のみち「生活文化景観誘導ゾーン」＞

【集落・田園エリア】※道路路端から100メートルを超える区域においては、◎印ゴシック体表記の基準のみを適用する。

ア　位置・高さ

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ・建築物等の壁面や屋上を利用する広告物等（以下「壁面広告物等」という。）にあっては、道路と直交する壁面等への表示又は設置を控えるとともに、窓面を塞がないようにする。 |  |  |
|  | ・２階以下に表示又は設置するものとする。 |  |  |
| エリア 共通基準 | ・広告旗等動く広告物等は表示又は設置を控えるものとし、２階以上には表示又は設置しないものとする。 |  |  |

イ　意匠

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| エリア 共通基準 | ・周囲の景観に配慮した枠を設けるとともに、その枠は間伐材等を使用した木製とするよう努める。 |  |  |
| 個別基準 | ・八鹿の歴史的なまち並みと調和するよう努める。 |  |  |

ウ　材料

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| エリア 共通基準 | ・木、石を感じさせる材質を使用するよう努める。 |  |  |

エ　色彩

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ◎地色（建築物等の壁面等が地となる場合を含む。以下同じ。）はけばけばしくならないように努めるものとし、その範囲はマンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、当該エリアが歴史的景観形成地区に隣接している場合は、この限りでない。 (1) Ｒ、ＹＲ系の色相を使用する場合は彩度６以下 (2) Ｙ系の色相を使用する場合は彩度４以下 (3) その他の色相を使用する場合は彩度２以下 |  |  |
| エリア 共通基準 | ◎文字等に使用する色については、高彩度色の使用を２色以下とし、アクセント色として使用するものとする。 |  |  |
| 個別基準 | ◎地色はけばけばしくならないよう努めるものとし、その範囲はマンセル色票系においておおむね次のとおりとする。 (1) 色相10Ｒ〜10Ｙ、明度４以上９以下、彩度５以下 (2) 色相10Ｂ〜５Ｐ、明度７以上９以下、彩度３以下 (3) 無彩色 |  |  |

オ　形状

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ・長方形を基本とする。ただし、材質に自然素材を用いる場合はこの限りでない。 |  |  |
|  | ・建て植えをするものにあって、一敷地に複数表示又は設置する場合は集合化に努めるものとする。やむを得ず集合化できない場合は、意匠をそろえるなどの工夫をする。 |  |  |
| 個別基準 | ・壁面広告物等は、原則として横長看板とする。 |  |  |

カ　その他

| 基 準 |  | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基準 | ◎電光掲示板やＬＥＤ等それ自体が発光するものの使用は控えるものとする。 |  |  |
|  | ・建て植えするものにあって電照式とする場合は外照式とする。 |  |  |
|  | ・広告旗については、必要最小限の期間の表示又は設置にとどめ、適切に管理するものとする。 |  |  |
|  | ・壁面広告物等の表示内容については、店名又は業種名のみとする。 |  |  |