大規模建築物等自己評価書〔集落景観領域（但馬海村区域）における建築物の場合〕

１　基本目標

①日本海交流文化の継承

②自然との共生

③生活文化の継承

④地域の人々が誇れる環境づくり

２　基本方針

①岬、崎及び鼻の保全と活用

②家並み景観の保全

③舟小屋の保全と浜の再生

３　項目別基準

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 ・ 規 模 | 位 置 | 主要な視点場から見て、海又は海岸線への眺望を遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場から見て、城山や社寺等、歴史的ランドマークを遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 分散したり、分棟したりするなど周辺景観に突出しない位置・規模とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 敷地が山裾の場合、谷のひだに配置するなど景観上突出しないよう努める。 |  |  |
|  |  | 山並みの稜線上や海岸沿いの配置は避けるよう努める。 |  |  |
|  |  | 集落や谷筋を見通す視線を遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 海水面と集落の家並みや棚田が水平方向の面的広がり感をつくりだしているところでは、それを損なわないデザインとなるよう配慮する。 |  |  |
|  | 高 さ | 主要な視点場から見て、岬や鼻の丘陵地のスカイラインを切らない高さとし、周囲の緑地環境に溶け込むよう努める。 |  |  |
|  | 周辺建 築物と の関係 | 周辺に建築物がある場合は以下の点に配慮する。 (１)接道部の軒高の連続性に配慮する。 (２)雁行型配置や分節デザインに努め、周辺建築物の間口幅との調和に配慮する。 |  |  |
|  | 敷 地 | 自然地形を尊重し、造成は必要最小限とし、周辺地形になじむよう努める。 |  |  |
|  |  | 造成により法面や擁壁が生じる場合は、石積み等の自然材料の利用に努める。 |  |  |
|  |  | 裸地の法面やコンクリート等の自然材料以外で擁壁を設置した場合は、遮へい緑化に努める。 |  |  |
| 意 匠 | 壁 面 | ヨロイガキの意匠を取り入れたデザインに努める。 |  |  |
|  |  | 海岸線沿いに位置する場合や主要な視点場から見て、海と一体の景観を形成する場合は、海水面と調和しやすい水平美を基調とした意匠になるよう努める。 |  |  |

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意 匠 | 壁 面 | 外側に低層部を階段状に配置したり、雁行型とするなど、巨大な壁面が目立たないよう努める。 |  |  |
|  | 壁 面 設 備 | 給水管、ダクト等は外壁面に露出させないよう設置する。やむを得ず外部に露出する場合は、壁面と同色の仕上げを施す等の措置を講ずる。 |  |  |
|  | 屋根・屋上 | 勾配屋根にするなど周囲に溶け込むよう配慮する。 |  |  |
|  | 屋 上 設 備 | 屋上設備は設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、壁面を立ち上げたり、疑似屋根的処理によって適切な覆い措置を講ずるなど、突出しないようスカイライン処理に配慮する。 |  |  |
|  | 低層部 | ヨロイガキの意匠を取り入れたデザインに努める。 |  |  |
|  |  | 長大な無窓壁など、単調な壁面としないよう努める。 |  |  |
|  |  | 海岸線沿いに位置する場合、海側の壁面は舟小屋とも調和しやすいデザインとする。 |  |  |
|  | 基礎部 | 基礎部の意匠は周囲の自然景観と調和するよう努める。 |  |  |
|  | 自動車 庫部＿ | 周辺と調和した出入口意匠や外壁仕上げとなるよう配慮し、主要な視点場、特に見下ろす位置にある視点場から自動車が見えにくい意匠となるよう努める。 |  |  |
|  | 屋外階 段＿＿ | 建築物本体と調和した意匠、色彩及び外壁仕上げとなるよう配慮する。 |  |  |
|  | ベラン ダ等＿ | 建築物との調和を図り、洗濯物が通りから見えにくい構造・意匠となるよう努める。 |  |  |
|  | 日除け | 必要最小限のものとし、建築物との調和を図る。 |  |  |
|  | その他 | 伝統的なまち並み領域の隣接地では、周辺との連続性、屋根の棟方向、壁面位置、意匠、素材等に配慮する。 |  |  |
| 材 料 |  | 金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積で用いる場合には、周辺景観との調和に努める。 |  |  |
|  |  | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。 |  |  |
|  |  | 下見板、基礎や擁壁には、伝統的材料やそれに類した材料を活用するよう努める。 |  |  |

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色 彩 | 外 壁 | 基調となる色彩は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとし、色彩の演出に工夫する。 (1) Ｒ(赤)系又はＹＲ(橙)系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (2) Ｙ(黄)系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 |  |  |
|  |  | 海岸線や緑と調和した落ち着いた色調に努める。 |  |  |
|  | 屋 根 | 和瓦の家並みと違和感がなく周辺の緑をより印象的に見せる低彩度の落ち着いた色調とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 基調となる色彩は、けばけばしくならないように努める。その範囲は、マンセル色票系においてはおおむね次のとおりとする。 ただし、和瓦等伝統的材料を使用する場合はこの限りでない。 (1) 10Ｒ（赤）から５Ｙ（黄）までの色相を使用する場合は、彩度４以下 (2) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 (3) 明度は全色相６以下 |  |  |
| そ の 他 | 太陽光発電パネル | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。 |  |  |
|  |  | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。 |  |  |
|  | 植 栽 | 四周からの眺めに配慮し、敷地内に低・中・高木を適切に配置し、まとまりのある緑の創出に努める。 |  |  |
|  |  | 植栽に当たっては、在来種を選定するなど、特に海岸線沿いの敷地では周辺の既存樹種と調和するよう努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場からの見え方に配慮し、まとまった緑による建物の遮へいや分節化に努める。 |  |  |
|  |  | 現在ある樹木はできる限り伐採せず、保全するように配慮する。 |  |  |
|  | 駐車場 | 位置、植栽、塀・門の意匠等に配慮する。 |  |  |
|  |  | 新しい埋立地では、周辺の既存樹林と調和するよう敷地の四周などの緑化に努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場、特に見下ろす位置にある視点場から自動車が見えにくいように配慮する。 |  |  |
|  | 外 構 | 単調で閉鎖的な塀、擁壁を避けるなど、周辺のまち並みや自然景観と調和した印象となるよう配慮する。 |  |  |
|  | 掲出物 | 案内板、広告物等の掲出物は周囲のまち並みや環境と調和した意匠、形状及び材料とするよう努める。 |  |  |