大規模建築物等自己評価書〔自然景観領域における工作物の場合〕

１　基本目標

①日本海交流文化の継承

②自然との共生

③生活文化の継承

④地域の人々が誇れる環境づくり

２　基本方針

①自然環境の保全

②海岸線の継承

③眺望視線の確保と配慮

３　項目別基準

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 ・ 規 模 | 位 置 | 主要な視点場から見て、海又は海岸線への眺望を遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場から見て、城山や社寺等、歴史的ランドマークを遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 分散したり、分棟したりするなど周辺景観に突出しない位置・規模とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 敷地が山裾の場合、谷のひだに配置するなど景観上突出しないよう努める。 |  |  |
|  |  | 山並みの稜線上や海岸沿いの配置は避けるよう努める。 |  |  |
|  |  | 集落や谷筋を見通す視線を遮らないよう努める。 |  |  |
|  | 高 さ | 主要な視点場から見て、岬や鼻の丘陵地のスカイラインを切らない高さとし、周囲の緑地環境に溶け込むよう努める。 |  |  |
|  | 周辺建 築物と の関係 | 周辺に建築物がある場合は以下の点に配慮する。 (１)接道部の軒高の連続性に配慮する。 (２)雁行型配置や分節デザインに努め、周辺建築物の間口幅との調和に配慮する。 |  |  |
|  | 敷 地 | 自然地形を尊重し、造成は必要最小限とし、周辺地形になじむよう努める。 |  |  |
|  |  | 造成により法面や擁壁が生じる場合は、石積み等の自然材料の利用に努める。 |  |  |
|  |  | 裸地の法面やコンクリート等の自然材料以外で擁壁を設置した場合は、遮へい緑化に努める。 |  |  |
| 意 匠 | 壁 面 壁面設備 屋根・屋上 屋上設備 低層部 基礎部 | 周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。 |  |  |
|  |  | 伝統的な材料や工法を活用した意匠とする。 |  |  |

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意 匠 | 自動車 庫部＿ | 周辺と調和した出入口意匠や外壁仕上げとなるよう配慮し、主要な視点場、特に見下ろす位置にある視点場から自動車が見えにくい意匠となるよう努める。 |  |  |
|  | 屋外階段 ベランダ等 日除け | 周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。 |  |  |
|  | その他 | 多くの視線を集める場所に建つ場合には、建築物の意匠に特に配慮する。 |  |  |
| 材 料 |  | 金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積で用いる場合には、周辺景観との調和に努める。 |  |  |
|  |  | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。 |  |  |
|  |  | 下見板、基礎や擁壁には、伝統的材料やそれに類した材料を活用するよう努める。 |  |  |
| 色 彩 | 外 壁 | 基調となる色彩は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとし、色彩の演出に工夫する。 (1) Ｒ(赤)系又はＹＲ(橙)系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (2) Ｙ(黄)系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 |  |  |
|  |  | 海岸線や緑と調和した落ち着いた色調に努める。 |  |  |
|  |  | 上記にかかわらず、航空法その他の法令により、色彩について許可等を受けて設置する工作物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。 |  |  |
|  | 屋 根 | 周辺の緑と調和しやすい低彩度の落ち着いた色調とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 基調となる色彩は、けばけばしくならないように努める。その範囲は、マンセル色票系においてはおおむね次のとおりとする。 ただし、和瓦等伝統的材料を使用する場合はこの限りでない。 (1) 10Ｒ（赤）から５Ｙ（黄）までの色相を使用する場合は、彩度４以下 (2) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 (3) 明度は全色相６以下 |  |  |
|  |  | 上記にかかわらず、航空法その他の法令により、色彩について許可等を受けて設置する工作物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。 |  |  |

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景観への配慮事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| そ の 他 | 太陽光発電パネル | 設置する工作物の色彩等との調和や、工作物と一体的な意匠とするなど、周辺からの見え方に配慮する。 |  |  |
|  |  | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。 |  |  |
|  | 植 栽 | 周囲の植栽に努める。ただし、工場立地法、その他の法令により緑化基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。 |  |  |
|  | 駐車場 | 位置、植栽、塀・門の意匠等に配慮する。 |  |  |
|  |  | 新しい埋立地では、周辺の既存樹林と調和するよう敷地の四周などの緑化に努める。 |  |  |
|  |  | 主要な視点場、特に見下ろす位置にある視点場から自動車が見えにくいよう配慮する。 |  |  |
|  | 外 構 | 単調で閉鎖的な塀、擁壁を避けるなど、周辺のまち並みや自然景観と調和した印象となるよう配慮する。 |  |  |
|  | 掲出物 | 案内板、広告物等の掲出物は周囲のまち並みや環境と調和した意匠、形状及び材料とするよう努める。 |  |  |