特定建築物等自己評価書（ぱちんこ店の場合）【自然・田園景観ゾーン】

| 番号 | 景観ゾーン | 該当区域 | ﾁｪｯｸ欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 低層住宅地 景観ゾーン | 都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（以下「用途地域」という。）のうち、第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域の区域 |  |
| (2) | 住宅地 景観ゾーン | 用途地域のうち、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域の区域 |  |
| (3) | 商業・業務地 景観ゾーン | 用途地域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域 |  |
| (4) | 工業地 景観ゾーン | 用途地域のうち、工業地域及び工業専用地域の区域 |  |
| (5) | 市街地・集落 景観ゾーン | 都市計画法施行条例第４条第１項に規定する指定区域並びに第７条第２号及び第３号に規定する特別指定区域 |  |
|  |  | 緑豊かな地域環境の形成に関する条例（以下「緑条例」という。）第９条第１項第４号に規定する区域（(1)～(4)に掲げる区域を除く。） |  |
|  |  | 緑条例第９条第２項に規定する区域のうち、次の区域（(1)～(4)に掲げる区域を除く。） ・西播磨地域における「伝統的なまちの区域」 ・北但馬地域における「歴史と賑わいの区域」 ・南但馬地域における「歴史的景観区域」 ・丹波地域における「歴史的な町の区域」 |  |
| (6) | 自然・田園 景観ゾーン | 緑条例第９条第１項第１号、第２号及び第３号に規定する区域並びに(1)～(5)に掲げる区域以外の区域 |  |

１．一般基準

| 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 |
| --- | --- |
| (1) 建築物等は個々に建築されるものであるが、完成後は周辺建築物等と一体的な景観として総体的に認識されるものであり、相互間で調整され、関連づけられていることが望ましい。そのため、敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各景観ゾーンの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう努め、全体として調和のとれたものとする。 特に、特定建築物等は、景観に及ぼす影響が著しく大きいものであるため、地域固有の自然環境や都市環境との調和に特に配慮し、周辺環境を含めた良好な景観づくりに努める。 |  |
| (2) うるおいのあるまちづくりには、緑の存在は欠かすことのできないものである。そのため、敷地の緑化や建築物緑化に努め、快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。 |  |
| (3) 特定建築物等だけでなく、敷地内のその他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。 |  |
| (4) 良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。 |  |
| (5) 他の景観ゾーンとの境界付近では、連続する景観ゾーンからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。 |  |

２．項目別基準

| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置・規模 |  | 人々に親しまれている山・海・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。 |  |  |
|  |  | 分棟や雁行配置等により、周辺の自然・田園景観との調和に配慮した位置・規模とする。 |  |  |
|  |  | 敷地境界線からの壁面の後退や高さを抑えるなど、周辺に圧迫感を与えないよう努める。 |  |  |
|  |  | 建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。 |  |  |
| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| 意 匠 | 外壁 | 過度な壁面装飾はせず、周辺の景観と調和した意匠とする。 |  |  |
|  |  | 長大で無窓など単調なものを避け、壁面の大きさに応じて分節や雁行形とするなど、周辺の自然・田園景観に調和した意匠とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 側面・背面の意匠にも配慮する。 |  |  |
|  |  | 意匠に統一性のある地域では､その統一感を乱さないよう配慮する。 |  |  |
|  | 壁面設備 | 給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。やむを得ず外部に露出する場合は、覆いを設けたり、壁面と同色の仕上げを施すなど、目立たないように配慮する。 |  |  |
|  | 屋根・屋上 | 勾配屋根とするなど、周辺の自然・田園景観との調和に配慮した屋根形状とするよう努める。 |  |  |
|  |  | 塔屋を設ける場合は､建築物と一体的な意匠とするなど､建築物全体のまとまりに配慮する。 |  |  |
|  |  | 屋上緑化に努める。 |  |  |
|  | 屋上設備 | 屋上設備は設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、壁面の立ち上げやルーバー等により適当な覆い措置を講ずる。 |  |  |
|  | 屋内駐車場 | 構造上支障のない範囲で道路から内部を見通すことが可能な開口部を確保し、開放的なものとする。 |  |  |
|  |  | 出入口に周辺の景観と違和感のあるアーチやゲートは設置しない。 |  |  |
|  | 屋外階段・ベランダ等 | 形態、材料、色彩によって建築物との調和を図る。 |  |  |
| 材料 |  | 金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積で用いる場合は、周辺景観との調和に努める。 |  |  |
|  |  | 特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。 |  |  |
|  |  | 経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。 |  |  |
| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| 色彩 | 外壁 | 基調となる色は、けばけばしくならないよう、その範囲は、マンセル色票系において次のとおりとする。ただし、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の20分の１以下の範囲に使用する場合並びに着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）及びこれらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周辺の景観と調和している場合についてはこの限りでない。 (1) Ｒ（赤）又はＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (2) Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 |  |  |
|  |  | 外壁と一体となったパラペットや屋上設備機器等の目隠しパネル等は外壁と見なして上記の基準を適用する。 |  |  |
|  |  | 超高層建築物の中高層部は低彩度とするよう努める。 |  |  |
|  | 屋根 | 基調となる色は、けばけばしくならないよう、その範囲は外壁色に準ずるものとする。 |  |  |
| その他 | 太陽光発電パネル | 設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。 |  |  |
|  |  | 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。 |  |  |
|  | 植栽 | 既存樹木の保全に配慮するとともに、地域の植生を活かし地域で親しまれている樹種を選定する、建築物緑化を行うなど、うるおいのある植栽により、周辺の自然・田園景観との調和に努める。 |  |  |
|  |  | ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。 |  |  |
|  |  | 道路際に有効に植栽し、快適な歩行者空間を創出する。 |  |  |
|  | 屋外駐車場 | 出入口に周辺の景観と違和感のあるアーチやゲートは設置しない。 |  |  |
|  |  | 通りからの見通しを確保した上で、周囲等適切な箇所に樹木等を配置する。 |  |  |
| 項 目 |  | 基 準 | ﾁｪｯｸ欄 | 景 観 へ の 配 慮 |
| その他 | 接道部 | 道路から建築物の出入口や駐車場の見通しが悪くなる塀や壁等は設置しない。ただし、まち並みがそろっている場所でまち並みの連続性に配慮するために必要な場合等はこの限りでない。 |  |  |
|  |  | 道路から見て圧迫感のある擁壁は設置しない。 |  |  |
|  | 屋外広告物（ネオンサイン等を含む。） | 屋外広告物条例に適合するものとする。 |  |  |
|  |  | 周辺の環境と調和するように努める。 |  |  |
|  |  | 照明広告物は夜間景観に配慮したけばけばしくないものとし、商業地域に存するものを除き点滅しないものとする。 |  |  |
|  | 照明（サーチライト・レーザー光線等を含む。） | サーチライト、レーザー光線は使用しない。 |  |  |
|  |  | 商業地域に存するものを除き、上方及び側方への漏れ光を防止する。 |  |  |